AI 기반 초도품 치수검사 자동화 시스템
기획서

도면 · CMM 측정결과 · 수기 측정표의 통합 분석 및 자동 OK/NOK 판정

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | 초도품 치수검사 업무의 자동화 및 검사시간 단축 |
| 적용 범위 | 한국 본사 및 중국 생산법인/협력사 |
| 핵심 기술 | OCR, 도면 치수 추출, 측정값 매칭, 공차 자동판정, 도면 시각화 |
| 주요 입력 | 도면 PDF/JPG, CMM Excel/CSV, 수기 측정표 사진 |
| 주요 출력 | 치수별 OK/NOK, 도면 불량 위치 표시, 검사성적서, 이력/통계 |

# 1. 추진 배경 및 현황

초도품 제작 후 도면의 전체 치수를 기준으로 CMM(3차원 측정기)과 작업자 수기 측정을 병행하고 있으나, 측정항목이 많아 측정결과와 도면 치수를 일일이 대조하는 데 많은 시간이 소요된다.

| 현행 문제 | 내용 |
| --- | --- |
| 도면 대조 | 도면의 수많은 치수 중 해당 측정값이 어느 치수인지 수작업 확인 |
| CMM 결과 | Excel/CSV 결과와 도면 항목을 수동으로 연결 |
| 수기 측정 | 종이 검사표의 값을 다시 읽고 분류·입력 |
| 판정 | 기준값/상·하한 공차를 사람이 계산하여 OK/NOK 확인 |
| 불량 위치 확인 | NOK 항목을 다시 도면에서 찾아야 함 |
| 중국 현장 | 한국과 중국의 언어·양식 차이로 데이터 통합이 어려움 |

따라서 도면과 측정결과를 AI/OCR로 일괄 분석하여 치수 항목을 자동 매칭하고, 불량 위치를 도면에 표시하는 웹 기반 시스템을 구축한다.

# 2. 추진 목표

초도품 검사 치수의 자동 추출 및 표준화

CMM 측정결과와 도면 치수의 자동 매칭

종이 수기 측정표 사진에서 측정값 자동 추출

공차 기준에 따른 자동 OK/NOK 판정

NOK 치수의 도면상 위치 자동 표시

검사성적서 및 검사 이력 자동 생성

한국·중국 공장에서 동일한 시스템 사용

사람은 AI가 판단하기 어려운 항목과 예외만 확인하는 구조 구축

# 3. 시스템 개념

입력 데이터를 하나의 검사 건으로 통합하여 '도면 기준정보 → 측정데이터 → 자동판정 → 시각화 → 보고서'로 연결한다.

| 단계 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| ① 도면 등록 | PDF/JPG 업로드 및 품번/Rev 등록 |
| ② 도면 분석 | OCR/AI로 치수, 공차, 기호, 위치정보 추출 |
| ③ CMM 결과 | Excel/CSV 업로드 후 측정항목 분석 |
| ④ 수기 결과 | 종이 검사표 사진 업로드 → OCR 추출 → 항목 분류 |
| ⑤ 자동 매칭 | 도면 치수번호/위치/측정항목과 결과 연결 |
| ⑥ 자동 판정 | 공차 계산 후 OK/NOK/확인필요 분류 |
| ⑦ 시각화 | 도면 위에 녹색/빨간색/노란색으로 결과 표시 |
| ⑧ 보고서 | 검사성적서와 이력 데이터 자동 저장 |

# 4. 핵심 기능

## 4.1 도면 치수 자동 인식

도면에서 선형치수, 직경/반경, 각도, 깊이, 위치치수 및 주요 GD&T 정보를 추출하고 도면 좌표와 함께 관리한다. 초기 단계에서는 일반 치수 중심으로 시작하고, 검증 후 형상공차 범위를 확대한다.

## 4.2 CMM 측정결과 자동 분석

CMM 장비에서 출력되는 Excel/CSV 데이터를 표준 Import 형식으로 변환하여 측정값, 측정번호, 단위, 항목명을 자동 분석한다.

## 4.3 수기 측정표 OCR

작업자가 작성한 종이 검사표를 휴대폰 또는 PC로 촬영하여 숫자와 항목번호를 추출한다. 인쇄문자는 높은 신뢰도로 처리하고 손글씨는 OCR 신뢰도를 함께 저장한다.

## 4.4 신뢰도 기반 예외처리

OCR 또는 치수 매칭 신뢰도가 기준 이하인 항목은 '확인필요'로 표시하여 품질담당자가 원본 사진과 대조한 후 확정하도록 한다. AI가 불확실한 값을 억지로 판정하지 않는 것을 원칙으로 한다.

## 4.5 자동 OK/NOK

기준치와 공차를 바탕으로 상한/하한을 계산하고 측정값을 자동 판정한다. 단위 변환, 소수점 자리수, +/− 공차 및 단측공차를 표준 규칙으로 관리한다.

## 4.6 도면 불량 위치 표시

도면의 해당 치수 위치에 결과를 오버레이한다. OK=녹색, NOK=빨간색, 확인필요=노란색을 기본 표시로 하고, 항목 클릭 시 기준값·공차·측정값·편차를 상세 표시한다.

# 5. 사용자 화면 구성

| 화면 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 대시보드 | 검사 건수, OK/NOK/확인필요, 품번별 현황 |
| 검사 등록 | 품번, Rev, LOT, 검사일, 업체, 검사자 입력 |
| 도면 분석 | 도면 업로드 및 자동 치수 추출 결과 검토 |
| 측정결과 업로드 | CMM Excel/CSV 및 수기 측정표 사진 등록 |
| 통합 검사결과 | 전체 치수별 기준/측정/공차/편차/판정 |
| 도면 View | NOK 위치를 도면 위에 시각 표시 |
| 예외 검토 | OCR·매칭 신뢰도 낮은 항목 승인/수정 |
| 보고서 | 초도품 검사성적서 Excel/PDF 출력 |
| 이력관리 | 품번/Rev/업체/LOT/검사일별 검색 및 재조회 |

# 6. 데이터 매칭 전략

가장 중요한 기술요소는 단순 숫자 OCR이 아니라 '측정값이 도면의 어느 치수인지'를 연결하는 것이다. 이를 위해 도면 치수번호, 텍스트 위치, 주변 형상, CMM 측정항목명/번호, 측정표의 항목번호 등을 복합적으로 활용한다.

| 매칭 수준 | 방법 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 항목번호/명칭 직접 매칭 | 표준화된 검사표에 적합 |
| 2단계 | 도면 좌표·치수 텍스트 위치 매칭 | 도면 자동 분석 |
| 3단계 | CMM 항목 및 특징정보 매칭 | CMM 데이터 연계 |
| 4단계 | AI 복합 매칭 + 신뢰도 | 모호한 항목의 후보 비교 |
| 예외 | 사용자 확인 | 불확실한 항목을 강제 판정하지 않음 |

# 7. 한국·중국 공동 적용

웹 기반으로 구축하여 한국 본사와 중국 생산법인/협력사가 동일한 검사 프로세스를 사용할 수 있도록 한다.

| 항목 | 적용 방향 |
| --- | --- |
| 언어 | 한국어/중국어/영어 다국어 UI |
| 도면 | 한국어·중국어·영어 도면 지원 |
| 수기표 | 중국어 문구와 숫자 혼합 인식 |
| CMM | 장비별 Excel/CSV Import 템플릿 지원 |
| 데이터 | 품번/Rev/LOT/업체/공장 기준 통합 관리 |
| 네트워크 | 중국 현장 접속환경을 고려한 서버·보안 설계 |
| 권한 | 본사/중국법인/협력사별 접근권한 설정 |

※ 중국 현장 적용 시 회사 보안정책, 도면의 해외 전송 여부, 데이터 저장 위치 및 중국 내 네트워크 환경을 사전에 검토한다.

# 8. 단계별 개발 로드맵

| 단계 | 범위 | 주요 결과 |
| --- | --- | --- |
| PoC | 도면 1~3종 + CMM 결과 + 수기표 | 치수 OCR, 기본 매칭, OK/NOK 검증 |
| Pilot | 실제 품번/초도품 반복 적용 | 매칭 정확도 개선, 예외처리, 보고서 |
| 1차 구축 | 웹 시스템 및 DB | 사용자/검사/이력/권한 |
| 2차 고도화 | GD&T·형상공차·다품번 | 복잡한 도면 대응 |
| 한중 확대 | 중국 공장 적용 | 다국어/현지 네트워크/운영 표준화 |

# 9. 정확도 및 검증 기준

| 관리항목 | 목표 방향 |
| --- | --- |
| OCR 인식 | 인쇄 숫자/문자는 높은 정확도, 손글씨는 신뢰도 관리 |
| 매칭 정확도 | PoC에서 실제 데이터로 측정 후 목표치 확정 |
| 판정 정확도 | 공차 계산 로직은 결정론적으로 처리 |
| AI 예외 | 신뢰도 미달 항목은 자동 판정 금지 |
| 추적성 | 원본 도면/사진/측정파일과 최종 판정 연결 |
| 감사성 | 누가 언제 어떤 값을 수정/확정했는지 이력 보관 |

특히 품질 판정은 AI의 추정값에만 의존하지 않고, 기준값·공차·측정값을 저장한 결정론적 계산 로직으로 최종 OK/NOK를 산출하도록 설계한다.

# 10. 기대 효과 및 KPI

| KPI | 현행 | 목표 예시 |
| --- | --- | --- |
| 초도품 검사 분석시간 | 수작업 대조 | 50~80% 단축 목표 |
| 수기 데이터 재입력 | 다수 발생 | 대폭 감소 |
| NOK 위치 확인 | 도면 재검색 | 자동 표시 |
| 검사성적서 작성 | 수작업 | 자동 생성 |
| 검사 이력 추적 | 파일별 관리 | DB 통합 |
| 한중 공장 표준화 | 상이한 방식 | 공통 프로세스 |

※ 위 목표 수치는 가설적 목표이며, 실제 PoC에서 품번·치수 수·CMM 파일 구조·수기표 양식별로 기준시간을 측정한 후 최종 KPI를 확정한다.

# 11. ROI 산정 방안

ROI는 '검사 건당 절감시간 × 월 검사건수 × 인건비'를 기본으로 산정한다. 추가로 재입력 오류 감소, 불량 누락 방지, 보고서 작성시간 감소, 중국 현장과 본사 간 재확인 감소 효과를 포함한다.

| 항목 | 산정식 예시 |
| --- | --- |
| 시간 절감 | 기존 평균 검사시간 - 자동화 후 평균 검사시간 |
| 월 절감시간 | 건당 절감시간 × 월 검사건수 |
| 인건비 절감 | 월 절감시간 × 시간당 인건비 |
| 오류 감소 효과 | 재측정/재확인/클레임 대응 감소 비용 |
| ROI | (연간 효과 - 시스템 운영비) / 구축비 |

# 12. 향후 확장 기능

초도품뿐 아니라 양산품 정기검사까지 확대

치수별 SPC 및 공정능력(Cp/Cpk) 분석

품번/업체/공장/기간별 불량 추세

반복 불량 치수 자동 알림

NOK 발생 시 품질담당자 이메일/메신저 알림

CAPA 및 개선조치 시스템과 연계

공급업체별 치수 불량률 관리

검사 결과와 사진/측정파일의 완전한 추적성 확보

# 13. 예상 업무 프로세스

① 품번/Rev 등록 → ② 도면 업로드 → ③ AI 치수 추출 및 번호화 → ④ CMM 결과 업로드 → ⑤ 수기 측정표 촬영 업로드 → ⑥ AI/OCR 항목 분류 → ⑦ 자동 매칭 → ⑧ 공차 자동판정 → ⑨ 도면 NOK 표시 → ⑩ 품질담당자 예외 검토 → ⑪ 검사성적서 확정 → ⑫ 이력 저장

# 14. PoC 추진을 위한 준비자료

실제 초도품 도면 PDF 또는 고해상도 이미지 1~3종

동일 품번의 CMM 측정결과 Excel/CSV

사람이 측정한 종이 검사표 사진

현재 사용 중인 검사성적서 양식

품번/Rev 및 공차 표기 규칙

가능하다면 정상/불량이 확인된 과거 검사 사례

위 자료를 활용하면 실제 현업 데이터 기준으로 PoC를 구성하여 OCR 인식률, 치수 매칭 가능성, 자동판정 정확도 및 예상 시간절감 효과를 검증할 수 있다.

# 15. 결론

본 시스템은 단순한 OCR 프로그램이 아니라 '도면을 기준으로 CMM 측정값과 작업자 수기 측정값을 하나의 검사 데이터로 통합하고, 자동 판정과 도면 시각화를 제공하는 AI 기반 품질검사 플랫폼'을 목표로 한다.

1차적으로 일반 치수와 CMM/수기 측정값의 자동 매칭에 집중하고, 실제 현장 데이터로 정확도를 검증한 후 GD&T, SPC, CAPA, 알림 및 한중 공장 통합관리로 단계적으로 확대하는 방식이 현실적이다.