협력사 일일점검표 사진 기반 품질관리 시스템 구축 기획서

1. 추진 배경

현재 협력사는 설비별 일일점검을 실시하고 있으나, 대부분의 점검표가 수기로 작성되고 있어 본사에서 협력사의 일일점검 활동을 체계적으로 확인하고 데이터를 활용하는 데 한계가 있다.

현재 방식은 협력사가 작성한 점검표를 문서 형태로 보관하는 수준에 머물러 있으며, 본사 품질 담당자가 협력사별·설비별 점검 실시 여부 및 점검 결과를 지속적으로 확인하기 어렵다.

주요 관리상의 한계:
• 협력사별 점검표 양식이 상이함
• 수기 작성으로 인해 데이터화가 어려움
• 점검표 제출 여부를 일일이 확인해야 함
• 미작성 및 누락 여부를 신속하게 파악하기 어려움
• 측정값의 추세 및 이상 여부를 체계적으로 분석하기 어려움
• 실제 점검 실시 여부를 사후적으로 검증하기 어려움

2. 추진 목적

협력사에게 새로운 점검 업무를 부여하는 것이 아니라, 기존 일일점검 활동을 디지털 데이터로 전환하여 협력사 품질관리 수준을 향상시키는 것을 목적으로 한다.

주요 목적:
1) 협력사 일일점검 실시 여부 실시간 확인
2) 설비별 점검표 등록 현황 관리
3) 수기 점검표의 자동 데이터화
4) 점검 누락 및 이상 데이터 자동 검출
5) 협력사별 점검관리 수준 정량화
6) 축적 데이터를 활용한 이상 징후 및 품질 추세 분석
7) 향후 공정불량 및 고객불량과 연계한 예방품질 체계 구축

3. 기본 추진 방향

핵심 방향은 ‘협력사 입력 최소화 + 본사 분석 자동화’이다.

협력사에게 별도의 Excel 작성이나 측정값 재입력을 요구하지 않고, 기존과 동일하게 수기 일일점검표를 작성하도록 한다. 이후 협력사는 당일 작성한 각 설비의 일일점검표를 휴대폰으로 촬영하여 등록한다.

기존 방식
설비 점검 → 수기 점검표 작성 → 문서 보관

개선 방식
설비 점검 → 기존과 동일하게 수기 점검표 작성 → 휴대폰 촬영 → 사진 등록 → 협력사·설비·날짜 자동 구분 → AI/OCR 판독 → 데이터 추출 → 통합 데이터 관리 → 누락·이상 분석

4. 협력사 사용 방식

협력사의 업무 부담을 최소화하기 위해 별도의 데이터 입력을 요구하지 않는다.

협력사 사용 프로세스:
① 휴대폰으로 등록 링크 접속
② 해당 협력사의 설비 목록 확인
③ 설비 순서에 따라 점검표 사진 촬영 및 업로드
④ 제출

협력사가 직접 입력할 필요가 없도록 협력사명, 설비번호, 점검일 등의 정보는 시스템에서 자동 식별 또는 사전 설정하는 방식을 적용한다.

협력사별 전용 링크를 사용할 경우 협력사 정보는 링크를 통해 자동 식별하고, 설비는 사전에 정의된 순서를 활용한다.

5. 중국 협력사 적용 방향

중국 현지 협력사가 휴대폰을 이용하여 사용할 수 있어야 한다.

플랫폼 선정 시 다음 조건을 우선 검토한다.
• 중국 현지에서 접속 가능할 것
• 스마트폰에서 사용 가능할 것
• 별도의 프로그램 설치를 최소화할 것
• WeChat 등을 통한 링크 공유가 가능할 것
• 사진 업로드가 가능할 것
• 업로드 데이터를 본사에서 관리할 수 있을 것
• 향후 AI/OCR 분석 시스템과 연계할 수 있을 것

중국 현지 인터넷 환경 및 서비스 접근성에 차이가 있으므로 실제 중국 현지 환경에서 접속 테스트 후 플랫폼을 최종 선정한다.

6. AI/OCR 데이터 전환

등록된 수기 점검표 사진은 AI/OCR 기술을 이용하여 분석 가능한 데이터로 전환한다. 중국어로 작성된 점검표도 대상에 포함한다.

주요 추출 대상:
• 날짜
• 설비번호
• 점검항목
• 체크 표시
• 이상 표시
• 숫자 측정값
• 작업자
• 기타 점검표 내 주요 정보

수기 점검표의 √, ○, ×, 숫자 및 중국어 문자 등을 인식하여 Excel 또는 데이터베이스 형태로 전환한다.

7. 데이터 관리 구조

최종적으로 사진을 분석 가능한 품질 데이터로 전환한다.

예시 데이터 구조:
협력사 | 점검일 | 설비 | 점검항목 | 판정 | 측정값 | 원본사진
A사 | 9/7 | 1호기 | 압력 | 정상 | 18.2 | 저장
A사 | 9/7 | 2호기 | 압력 | 정상 | 18.5 | 저장
A사 | 9/7 | 3호기 | 압력 | 이상 | 23.1 | 저장
B사 | 9/7 | 1호기 | 압력 | 정상 | 19.0 | 저장

8. 주요 분석 항목

8.1 일일점검 등록률
협력사별·설비별로 당일 점검표가 등록되었는지를 자동 확인한다.

8.2 점검표 작성 누락 분석
빈칸, 체크 누락, 측정값 미기입, 서명 누락, 일부 항목 미작성 등을 확인한다.

8.3 기준값 이탈 분석
측정값이 존재하는 항목은 관리 기준과 비교하여 기준 초과 또는 기준 이탈을 자동 표시한다.

8.4 측정값 추세 분석
일정 기간의 측정값 변화를 분석하여 지속적인 상승·하락 등 이상 징후를 파악한다.

8.5 동일값 반복 분석
동일한 측정값이 장기간 반복되는 경우 실제 측정 여부에 대한 ‘확인 필요’ 대상으로 분류한다. 동일값이 실제로 발생할 수 있으므로 자동으로 부정행위로 판정하지 않는다.

9. 협력사별 품질관리 수준 평가

축적된 데이터를 활용하여 협력사별 일일점검 관리 수준을 비교한다.

평가 후보:
• 일일 등록률
• 점검 누락률
• 측정값 누락률
• 기준 초과 건수
• 동일값 반복 건수
• 이상 발생 후 조치 기록
• 점검표 신뢰성 확인 결과

이를 활용하여 협력사별 점검관리 수준 Score를 산출할 수 있다.

10. 설비별 분석

협력사 내부의 설비별 데이터를 축적하여 특정 설비에 이상이 집중되는지 확인한다.

예:
A사 1호기: 이상 0건
A사 2호기: 이상 1건
A사 3호기: 이상 7건
A사 4호기: 이상 0건

특정 설비에 이상이 집중되는 경우 해당 설비에 대한 집중 개선 및 예방점검을 실시한다.

11. 향후 품질 데이터와 연계

일일점검 데이터와 공정불량 데이터, 출하검사 데이터, 고객불량 데이터를 연계하여 예방품질 관리 체계로 발전시킨다.

예시:
일일점검 측정값 상승 → 2~3일 후 공정불량 증가 → 특정 설비에서 반복 발생

이러한 패턴을 발견할 경우 불량 발생 이전의 이상징후를 활용한 예방품질 관리가 가능하다.

12. 기대 효과

① 협력사 관리 효율 향상
등록 여부를 시스템에서 확인할 수 있어 수작업 확인 부담을 줄인다.

② 협력사 업무 부담 최소화
새로운 Excel 작성이나 별도 데이터 입력 없이 기존 점검표를 사진으로 등록한다.

③ 수기 데이터의 디지털화
기존 수기 점검 데이터를 분석 가능한 품질 데이터로 전환한다.

④ 이상 조기 발견
기준값 초과 및 측정값 추세 변화를 통해 잠재적인 문제를 조기에 발견한다.

⑤ 협력사 관리의 객관성 확보
협력사의 점검 활동을 정량적인 데이터로 비교·관리한다.

⑥ 예방품질 체계 구축
일일점검 데이터와 실제 불량 데이터를 연결하여 불량 발생 이전의 이상징후를 관리한다.

13. 단계별 추진 계획

1단계 : Pilot
• 협력사 1~2개사
• 주요 설비 일부
• 기존 수기 점검표 사용
• 사진 등록 방식 적용
• 중국어 수기 인식 테스트
• OCR 정확도 검증

2단계 : 데이터화
• 점검표 사진 자동 저장
• 협력사/설비/날짜별 자동 분류
• 체크 및 숫자 인식
• Excel/DB 자동 생성
• 원본 사진과 추출 데이터 연결

3단계 : 분석
• 미등록 설비
• 점검 누락
• 기준값 초과
• 이상값
• 동일값 반복
• 측정값 추세 자동 분석

4단계 : 확대 적용
Pilot 결과를 기준으로 대상 협력사 및 설비를 확대한다.

5단계 : 품질 데이터 연계
일일점검 데이터와 공정불량·고객불량 데이터를 연결하여 예방품질 관리 체계로 발전시킨다.

14. 추진 시 주요 검토사항

[확인 필요]
• 중국 현지에서 사용할 최적의 사진 업로드 플랫폼
• 중국 현지 인터넷 환경에서의 접속성
• 중국어 수기 OCR 인식률
• 체크 표시 인식률
• 숫자 인식 정확도
• 다양한 협력사 점검표 양식 대응 가능 여부
• 사진 촬영 품질에 따른 인식률
• 협력사별 설비 순서 관리 방법
• 사진 저장 용량 및 보안
• 본사 시스템과의 연계 방법
• 개인정보 및 협력사 데이터 관리 기준

15. 최종 구축 이미지

협력사
기존 일일점검 → 점검표 사진 촬영 → 휴대폰 링크 접속 → 설비 순서대로 업로드 → 제출

본사
사진 자동 수집 → AI/OCR 판독 → 협력사·설비·날짜 자동 분류 → 체크/숫자 데이터화 → 누락·이상 자동 검출 → 협력사별 분석 → 설비별 분석 → 품질 데이터 연계 → 예방품질 관리

16. 제안

본 과제는 처음부터 대규모 시스템을 구축하기보다는 ‘사진 등록 → AI 판독 → 데이터화’의 Pilot을 먼저 실시하는 것이 적절하다.

특히 실제 협력사가 사용하는 중국어 수기 일일점검표를 대상으로 인식 정확도와 현장 사용성을 먼저 검증한 후 시스템을 확대하는 방식이 효과적이다.

최종적으로 협력사에게 요구하는 행동은 ‘매일 점검표를 작성하고 사진으로 등록한다’ 수준으로 단순화하고, 본사는 해당 사진을 기반으로 ‘제대로 점검했는가? → 이상은 없는가? → 이상 징후가 증가하고 있는가? → 실제 품질문제와 연결되는가?’를 데이터로 관리하는 것을 목표로 한다.